Format:

J – type:

4 bit                                                                                      8 bit

| Op | Jump |
| --- | --- |

Table:

| Instruction | Type | Opcode |
| --- | --- | --- |
| add | Arithmetic | 0000 |
| sub | Arithmetic | 0001 |
| addi | Arithmetic | 0010 |
| and | Logic | 0011 |
| or | Logic | 0100 |
| sll | Logic | 0101 |
| Beq | Branch conditional | 0110 |
| slt | Branch conditional | 0111 |
| jump | Branch unconditional | 1000 |
| lw | Data transfer | 1001 |
| sw | Data transfer | 1010 |
| In | I/O | 1011 |
| Out | I/O | 1100 |

Register List:

| Name of the Registers | Register Number | Value Assigned ( 4 Bits) |
| --- | --- | --- |
| $zero | 0 | 0000 |
| $t0 | 1 | 0001 |
| $t1 | 2 | 0010 |
| $t2 | 3 | 0011 |
| $t3 | 4 | 0100 |
| $t4 | 5 | 0101 |
| $s0 | 6 | 0110 |
| $s1 | 7 | 0111 |
| $s2 | 8 | 1000 |
| $s3 | 9 | 1001 |
| $s4 | 10 | 1010 |
| $s5 | 11 | 1011 |
| $s6 | 12 | 1100 |
| $eqval | 13 | 1101 |
| $base | 14 | 1110 |
| $one | 15 | 1111 |

Arithmetic:

Add:

add $s0 , $s1                 // s0 = s0 + s1;

Sub:

Sub $s0, $s1                  // s0 = s0 - s1;

Addi:

addi $s0, 5                    // s0 = s0 + 5;

Logical:

AND:

and $t0 , $t1                 // t0 = t0 & t1;

OR:

or $t0 , $t1                    // to = to | t1;

Shift left logical:

sll $s1, 2                       // s1 = s1 << 2;

Branch:

Be Equal:

beq $s1, L                // if ( s1 == eqval) then jump to L

Set less then:

slt $s1, $s2                  // s1 = (s1< s2) ? 1 : 0;

Jump:

jump l1;

Data Transfer:

Load word:

lw $s1, 3                                                   //  s1 = base + 4(3)

Store word:

sw $s1, 3                                                  //  base +4(3) = s1

Input:

In $s1                                                                  // s1 = input

Output:

Out $s1                                                               // display = s1

| Instruction | ALU Operation | ALU Opcode |
| --- | --- | --- |
| add | Add | 010 |
| sub | Sub | 011 |
| addi | Add | 010 |
| and | And | 000 |
| or | Or | 001 |
| sll | Sll | 1xx |
| Beq | Sub | 011 |
| slt | Sub | 011 |
| jump | - | xxx |
| lw | Add | 010 |
| sw | Add | 010 |
| In | - | xxx |
| Out | - | xxx |

Write to Register: 0  No , 1 Yes

Branch: 00 Normal, 01 Beq, 1x Jump

Write+Read Memory: 0x No Read/Write, 10 Write, 11 Read

Zero Signal: 0 slt, 1 beq

Output: 00 ALU output, 01 Zero Signal, 10 Memory

First Operand: 0 register, 1 base

Second Operand: 00 register, 01 eqval, 1x Immediate value

| Instruction | Write to Register | Branch | Write+Read Memory | Zero Signal | Output | First Operand | Second Operand |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Add | 1 | 00 | 0x | X | 00 | 0 | 00 |
| sub | 1 | 00 | 0x | X | 00 | 0 | 00 |
| addi | 1 | 00 | 0x | X | 00 | 0 | 1x |
| and | 1 | 00 | 0x | X | 00 | 0 | 00 |
| or | 1 | 00 | 0x | X | 00 | 0 | 00 |
| sll | 1 | 00 | 0x | X | 00 | 0 | 1x |
| Beq | 0 | 01 | 0x | 1 | Xx | 0 | 01 |
| slt | 1 | 00 | 0x | 0 | 01 | 0 | 00 |
| jump | 0 | 1x | 0x | X | Xx | X | Xx |
| lw | 1 | 00 | 11 | X | 10 | 1 | 1x |
| sw | 0 | 00 | 10 | X | Xx | 1 | 1x |
| In | 0 | 00 | 0x | X | Xx | X | Xx |
| Out | 0 | 00 | 0x | X | Xx | X | Xx |